# Dürmentingen, febrero 2024

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Doble carga

Nuevas tomas de carga USB de SCHLEGEL: adecuadas para el transporte ferroviario

DÜRMENTINGEN - Los dispositivos móviles son parte de nuestra vida cotidiana y deben estar disponibles en cualquier momento y lugar. Por eso es aún más importante que la batería se pueda recargar fácil y rápidamente. Los nuevos y muy potentes enchufes de carga del especialista en ingeniería eléctrica SCHLEGEL de Dürmentingen cumplen este requisito.

Los enchufes están disponibles en tres versiones, cada una con 2 puertos USB de las combinaciones de USB-A y USB-C: A/A, A/C y C/C. El puerto USB-A ofrece hasta 2,4 A, el puerto USB-C ofrece hasta 3 A de corriente de carga con un voltaje de salida de 5 V. Esto significa que se pueden cargar dos dispositivos al mismo tiempo de una sola vez.

Pero no sólo convence la potencia de carga, sino también la variedad de funciones para un funcionamiento seguro. Los enchufes tienen una limitación de la corriente de salida para cada puerto USB, con protección contra cortocircuitos y la protección contra bajo y sobre voltaje.

Protección de sobrecarga

Los enchufes de carga pueden funcionar en un rango de temperatura entre -40 °C y 70 °C. Cuando la temperatura ambiente es alta, un sensor de temperatura garantiza que la electrónica no se caliente demasiado. Regula correspondientemente la corriente de carga o incluso desconecta automáticamente el proceso de carga cuando se alcanza la temperatura crítica. El proceso de carga sólo continúa cuando la temperatura vuelve a alcanzar un valor no crítico. Las ranuras de ventilación también garantizan una refrigeración continua, especialmente si la circulación del aire está limitada debido a la situación de instalación.

Los robustos enchufes de carga dobles tienen una vida útil mecánica de al menos 5000 ciclos de conexión y están diseñados para una apertura de instalación de 30,5 mm. La tensión de funcionamiento oscila entre 15 V y 30 V CC. La conexión eléctrica se realiza a través de un borne de resorte para secciones de cable de 0,2 a 2,5 mm².

Los nuevos enchufes de carga de SCHLEGEL también son aptos para su uso en el transporte ferroviario, ya que cumplen con las normas EN 50155, EN 61373:2011 Clase 1B, EN 60077-1, EN 45545-2, EN 60068-2, EN-50121-3-2. , IEC 61000-6-3/4, EBA EMV06 para todas las piezas relevantes.

SCHLEGEL ofrece actualmente las tomas de carga en dos colores de marco frontal: KRJSW_2USB_[A][AC][C]_5V con marco frontal negro y KRJM_2USB_[A][AC][C]_5V con marco frontal plateado.

# Foto

# Leyendas: Para no quedarse sin batería en el tren: carga rápida y segura con los nuevos enchufes de carga USB de SCHLEGEL. Fotos: GEORG SCHLEGEL

# Contacto para el lector:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

# Contacto para prensa:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

# Para publicación gratuita. Se solicita copia de muestra o referencia.

Sobre la empresa Schlegel GmbH & Co. KG

El nombre Schlegel es sinónimo de innovación, calidad y diseño. Schlegel, fundada en 1945, es ahora una empresa global con sede en Alemania, oficinas de ventas en Austria, Estados Unidos de América, China y Singapur, exporta a más de 80 países en los cinco continentes. Las competencias básicas: Desarrollo y producción de dispositivos de control, indicadores luminosos y bloques de terminales. La gama de productos se amplía con sistemas de bus, carcasas, interruptores de final de carrera, paneles de control y módulos de función. Al desarrollar nuevos productos, Schlegel impone altas exigencias al diseño. Más de 100 premios nacionales e internacionales confirman la alta competencia en diseño de la empresa, incluidos el iF Design Award, el Red Dot Award, el Good Design Award y el German Design Award.